MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS GERADORES KEWALLENTS KWG8000 e KWG8000E

PREFÁCIO

Obrigado por escolher o gerador a gasolina da Kewallents Machinery.

Baseado em ultima tecnologia usada no exterior, nossa empresa desenvolveu com sucesso um gerador a gasolina. A unidade é caracterizada por projeto avançado, com estrutura compacta, pelo desempenho de confiança, pelo serviço conveniente, pelo baixo  consumo de combustível e ruído bem como por  um belo design. Com o poder do motor a gasolina, é usada extensamente em muitos campos tais como, loja, banco, na pesca etc.

O manual dá a informação a respeito da operação e a manutenção do gerador a gasolina. Leia com cuidado primeiramente antes de operar. Se algum problema ocorrer, chame a loja que o forneceu.

Todo o material e diagramas deste manual estão de acordo com os produtos publicados. Devido à revisão e a outras mudanças, a informação descrita neste manual pode ser um pouco diferente do atual. Os direitos deste manual pertencem à empresa fabricante, a reprodução do todo ou parte são proibidos. O manual é sujeito à mudança sem prévio aviso.

01 - Para sua Segurança.

Ler com atenção todo manual antes de usar o equipamento pela primeira vez e guardá-lo em um lugar seguro, para futura utilização. A não observação das indicações de segurança mencionadas a seguir, pode por em risco sua vida. Ao adquirir o equipamento solicite ao vendedor uma demonstração de como operar o equipamento corretamente.

Menores não devem de forma nenhuma usar o equipamento.

Pessoas sem a devida experiência devem ser orientadas por supervisor responsável.

Manter crianças, animais e curiosos afastados do equipamento.

O operador da máquina é responsável direto por acidentes e riscos que possam ocorrer a outras pessoas. Utilizar somente peças originais com acoplagem perfeita fornecidos pela kewallents, ou liberados expressamente para montagem. O equipamento dever ser utilizado com todas as peças, sem montagens indevidas ou gambiarras.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Favor prestar atenção em especial às palavras aqui escritas a seguir:

AVISO: Um aviso é usado para alertar o usuário ao fato que os procedimentos perigosos ao operar e de manutenção podem resultar em ferimento ou na morte do pessoal se não observados estritamente.

CUIDADO: Um “cuidado” é usado para alertar o usuário ao fato que os procedimentos perigosos operados e de manutenção podem resultar em danos ou na destruição do equipamento se não observados estritamente.

NOTA: Uma nota é o uso da informação útil.

Este manual deve ser considerado como uma parte permanente da unidade e deve permanecer com a unidade quando for usado o gerador.

ÍNDICES

1 Segurança do gerador ............................................................................................................................................................................................................................................. 2

2 Introdução às partes e aos componentes ................................................................................................................................................................................................................ 2

3 Pré – inspeção,  operando-se .................................................................................................................................................................................................................................. 2

4 Ligando o motor ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

5 Serviço.................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

6 Parando o motor ................................................................................................................................................................................................................................................... 4

7 Manutenção .......................................................................................................................................................................................................................................................... 4

8 Armazenamento ................................................................................................................................................................................................................................................... 4

9 Pesquisa de defeitos.............................................................................................................................................................................................................................................. 5

10 Conjunto das partes............................................................................................................................................................................................................................................. 5

11 Especificações .................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Garantia.................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

1 SEGURANÇA DO GERADOR

1.1 Nunca operá-lo em ambiente confinado.

1.2 Não operar sob lugares molhados.

1.3 Nunca conectá-lo ao circuito residencial.

1.4 Colocar longe de líquidos inflamáveis.

1.5 Não fumar quando estiver abastecendo com combustível.

1.6 Não derramar combustível para fora quando estiver enchendo o tanque.

1.7 Abastecer sempre com combustível após ter parado o gerador.

2 INTRODUÇÃO ÀS PEÇAS E AOS COMPONENTES

Os componentes principais da unidade são encontrados como segue.

1 Sensor do combustível

2 Tampão de enchimento de combustível

3 Soquete do plugue A.C

4 Disjuntor da A.C

5 Voltímetro

6 Medidor

7 Interruptor da ignição

8 Plugue do dreno

9 Partida com manual retrátil

10 Torneira de combustível

11 Filtro de ar

12 Bloqueadores

13 Terminal terra

14 Silencioso

15 Vela

INSPEÇÃO DE PRE-OPERAÇÃO

3.1 NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

NOTA: sempre checar o gerador no exemplo em uma superfície plana.

3.1.1 Girar para fora o tampão de enchimento do óleo e limpar o medidor com um pano limpo

3.1.2 Introduzir o medidor no furo do enchimento do óleo sem girá-lo

3.1.3 No caso que o nível de óleo esteja abaixo da marca mínima do medidor; encher com óleo até à marca nivelada superior do medidor

3.1.4 Reinstalar no tampão com óleo

3.2 NÍVEL DO COMBUSTÍVEL

3.2.1 Abrir o tampão de enchimento de combustível

3.2.2 Verificar o nível do combustível, e encher o necessário com combustível

3.2.3 Encher até ao ombro (filtro) do tanque

3.2.4 Reinstalar a tampa do tanque de combustível

3.3 FILTRO DE AR (LIMPEZA)

3.3.1 Remover a carcaça do filtro de ar

3.3.2 Verificar e certifica-se que o núcleo do filtro de ar está intacto e limpo. Se estiver quebrado, substituir por um novo.

3.3.3 Se o núcleo estiver sujo, limpá-lo na seguinte seqüência

a) Limpar o núcleo com solvente de limpeza.

b) Secá-lo.

c) Mergulhar algumas gotas do óleo de motor nele.

d) Espremer o óleo adicional

3.3.4 Pôr o elemento de filtro na posição original, instalar a tampa e fixá-la bem

3.4 BATERIA (somente para Geradores com partida elétrica)

Verificar e certificar-se que o nível do eletrólito de cada reservatório da bateria está nos níveis indicados, cima ou abaixo

1. marca nivelada superior

2. marca mais baixa

4 LIGANDO O GERADOR

4.1 Remover todas as cargas do soquete A.C.

4.2 Interruptor fora do disjuntor A.C.

4.3 Girar a torneira do combustível

4.4 Ajustar a alavanca do bloqueador a posição de repouso

NOTA: Não fechar o bloqueador ao ligar o motor em condições quentes.

4.5 Girar sobre o interruptor da ignição

4.6 Puxar o punho do começo até sentir que trave um pouco, e em seguida puxá-lo para cima fortemente

AVISO: Após o acionamento, liberar a alavanca ligeiramente, assim evita de ferir a pessoa ou equipamento.

4.7 Uma vez que o motor está aquecido, ajustar o bloqueador a posição de funcionamento

5 SERVIÇO

5.1 conectar sempre o gerador a terra para impedir descarga

5.2 A seguinte tabela dá a informação de referência para conectar os equipamentos elétricos ao gerador.

| Descrição |  |  | Tipos | Exemplo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Avaliação |  | Dispositivo elétrico | Inicio | Avaliação |
| Lâmpada incandescente Heatin device | x 1 | x 1 | Lâmpada incandescente TV | Lâmpada Incandescente 100w | 100V A (W) | 100V A (W) |
| Lâmpada fluorescente | x 2 | x 1.5 | Lâmpada fluorescente | 40w Lâmpada fluorescente | 80V A (W) | 60V A (W) |
| Condusir o dispositivo | x 3 ~ 5 | x 2 | Refrigerador Ventilador | Refrigerador 150w | 450 ~ 750 A (W) | 300V A (W) |

5.3 Se o gerador fornecer energia para duas ou mais cargas, deve-se conectá-las um por um com a corrente mais elevada primeiramente

AVISO: Quando conectar o gerador à fonte de alimentação da casa, estar certo que um eletricista hábil faz este trabalho. Conectar o gerador erradamente pode causar danos ao gerador, mesmo um incêndio.

5.5 USAR A INSTRUÇÃO AO FORNECER A FONTE ATUAL ALTERNATIVA

5.5.1 Ligar o gerador

5.5.2 Conectar os dispositivos

5.5.3 A unidade pode fornecer 110/220V ajustando o seletor da tensão para posicionar apropriado ao equipamento

5.5.4 Mudar no disjuntor da A.C.

6 PARANDO O MOTOR

6.1 Interruptor do disjuntor da A.C

6.2 Girar o interruptor da ignição para fora

6.3 Ajustar a torneira do combustível para FORA

NOTA: Para parar o gerador em uma emergência, girar o interruptor da ignição para FORA.

7 MANUTENÇÃO

Para o uso deve-se prestar serviços de manutenção à unidade de acordo com a programação de manutenção como segue:

| ITEN PERIOD |  | Todos os dias | A cada mês | A cada 3 meses | A cada 6 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificar o motor |  | verificar |  |  |  |
| Recolocação do óleo de motor |  |  | substituir |  | substituir |
| Verificar o filtro de ar |  | verificar |  |  |  |
| Lavar o filtro de ar |  |  |  | limpar |  |
| Copo do filtro de óleo |  |  |  |  | limpar |
| Nível do eletrólito da bateria |  | verificar |  |  |  |
| vela |  |  |  |  | limpar |
| Afastamento da válvula |  |  |  |  |  |
| Tampa de lavagem do cilindro |  |  |  |  |  |
| Lavar Tanque de combustível |  |  |  |  |  |

7.1 RECOLOCAÇÃO DO ÓLEO DE MOTOR

7.1.1 Girar e remover o medidor

7.1.2 Desparafusar o plugue de dreno, e esvaziar o óleo do cárter do motor

7.1.3 Parafuso no plugue de dreno

7.1.4 Encher com óleo de motor até marca nivelada superior do medidor. Óleo de motor recomendado: 4 - óleo de motor da gasolina do curso - SE da classe do óleo de motor, SF da classificação do serviço do API ou SEA 10W - óleo de motor 30 equivalente à classe SG.

7.1.5 Colocar o medidor à posição original.

7.2 PLUGUE DE FAÍSCA (VELA)

7.2.1 Retirar a parte dianteira do tampão do plugue da vela

7.2.2 Desmontar o plugue da vela por meio de uma ferramenta especial

7.2.3 Limpar a carbonização que suja em torno da vela

7.2.4 Verificar a abertura do vela e ajustar se necessário. A abertura deve ser 0.7 ~ 0.8mm

7.2.5 Reinstalar a vela e do tampão. Plugue da vela recomendado: F6RTC

7.3 MANUTENÇÃO DO COPO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

7.3.1 Ajustar a torneira do combustível para FORA, e o filtro de combustível

7.3.2 Retirar o copo do filtro de combustível à posição original.

7.3.3 Colocar o copo do filtro de combustível à posição original

8 ARMAZENAMENTO

Durante o armazenamento a longo prazo da unidade que não são mantidas em uso, realizar procedimentos como seguem:

8.1 Esvaziar o tanque de combustível

8.2 Tendo a lavagem o copo do filtro de combustível, instalam-nos à posição original.

8.3 Descarregar o combustível do carburador

8.4 Desligar o plugue de dreno do tampão e do óleo de filtro, e esvaziar o óleo de motor do cárter

8.5 Reinstalar o plugue de dreno do óleo. Encher com óleo de motor até a marca nivelada superior do medidor. Seguido do tampão de filtro do óleo à posição original

8.6 Puxar para cima o punho começando delicadamente até uma anti-ação

8.7 Colocar o gerador em área limpa

9 PESQUISANDO DEFEITOS

9.1 PROBLEMA: o gerador não liga/funicona/começa

9.1.1 Verificar para ver se o interruptor da ignição está em ON

9.1.2 Verificar o nível de óleo do motor

9.1.3 Verificar o combustível dentro do tanque

9.1.4 Remover a vela, e verificar para ver se há faíscas apropriadas

9.1.5 Se o gerador for ainda não funcionar, ver seu revendedor para a ajuda

9.2 PROBLEMA: a unidade não gera eletricidade.

9.2.1 Verificar a lâmpada se ascende

9.2.2 Verificar para ver se o disjuntor da A.C está em ON

9.2.3 Se tal for ainda insatisfatório, ver seu revendedor para a ajuda

10 CONJUNTO DE PEÇAS

10.1 RODA

Montar as rodas, a esta extremidade:

10.1.1 Colocar a roda sobre eixo, então fixá-los com arruela e atarraxar o pino.

10.1.2 Montar no eixo no quadro conforme a foto,  com parafusos e porca.

1 Lado interno

2 Lado mais curto

3 Lado mais longo

4 Trava

5 Disco de parada

6 Posição de motores

7 Retentor

8 Pino rachado

9 Roda

10 Eixo direito (perto do motor)

11 Eixo esquerdo (perto do gerador)

12 Porca

13 Parafuso

10.2 BATERIA

Para instalar a bateria, proseguir como segue:

10.2.1 Montar a bateria com porcas, parafusos e arruelas.

10.2.2 Conectar o cabo começando pelo terminal do motor no fundo do tanque de combustível.

10.2.3 Conectar o cabo terra com a extremidade traseira do gerador.

10.2.4 Conectar o cabo começando à ligação positiva da bateria primeiramente, e à negativa. Desconectar na ordem reversa.

Fig. 62

1 Ligar motor

2 Ligar o cabo

3 proteção do quadro

4 Suporte de baterias

5 Protetor de baterias

6 Retenção de quadro

7 Bateria (com uma avaliação de 12V - 35Ah)

8 Fio negativos

11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Gasolina

Especificações técnicas do Motor

Deslocamento: 420 ml

Potência Máxima de Saída: 10.5kw/3600rpm

Sistema de Partida: Manual

Capacidade do Tanque: 25L

Consumo: 3.1L/hr

Horas de Operação Contínua: 8hr

Capacidade de Óleo: 1.1L

Nível de Ruído: 74dB

Especificações Técnicas do Gerador 7.5kva

Frequência: 60Hz

Voltagem: 220V

Potência: 7.0KW

Potência Máxima: 7.5KW

Peso: 90kg

INSTRUÇÕES PARA O CERTIFICADO DE GARANTIA

1 Manter o certificado em local seguro e visível.

2 Prestar atenção nos detalhes da garantia no certificado.

3 Quando você preencher o certificado, atenção aos artigos do certificado preenchido pelo seu revendedor.

EVIDÊNCIA DE COMPRA

| Nome do produto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº do motor |  |  |  |  |  |  |
| Placa de identificação |  |  |  |  |  |  |
| Data compra |  |  |  |  |  |  |
| Informação do comprador | Nome |  | Sexo |  | Idade |  |
|  |  |  | Tel |  |  |  |
|  | Endereço |  |  |  |  |  |
|  | Ocupação |  |  |  |  |  |
|  | Local |  |  |  |  |  |
| Informação do revendedor | Revendedor |  |  |  |  |  |
|  | Endereço |  |  |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |  |  |

NOTA IMPORTANTE: A evidência será mantida como um do original importante do proprietário, assim, seja certa dar a evidência ao seller.

10 - Termo de Garantia.

A Kewallents Machinery oferece cobertura da garantia a todos os produtos por ela comercializada por defeito de material de fabricação pelos períodos complementares abaixo descritos, a partir do termino do período legal de 3 (meses) para uso Comercial , conforme estipula a lei 8078 no seu art. 26 de 11-09-90 do código de defesa do consumidor, válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs. Esta garantia é válida somente para produtos para produtos originais Kewallents.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste produto.

Período de Garantia.

O período de garantia KEWALLENTS é composto pela soma do período legal e complementar sendo total de 3 (três) meses para uso comercial.

Pessoas Cobertas pela garantia.

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto. Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas de consumidores).

Exclusão da Garantia

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

-Peças e componentes não fornecidos pela Kewallents Machinery.

-Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por combustível impróprio, mistura imprópria de óleo e combustível, lubrificantes inadequados e uso inapropriado do produto.

-Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do produto, ou seja; vela de ignição, filtro e pré-filtro, lubrificantes, cordão de arranque, partida retrátil, amortecedores, colocação de acessórios manutenção e limpeza de carburador.

-Consertos necessários por: excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão, carbonização e danos causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.

-Danos causados pela não observância das instruções contidas neste manual.

-Danos causados por uso de combustível que não atenda as especificações da agência nacional do petróleo.

-Desgaste natural inerente à utilização do produto.

Limitações.

A Kewallents Machinery não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não ser as inclusas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de

garantia legal conforme citado acima.

Direitos.

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

Obrigações do Consumidor

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação e estocagem dos equipamentos conforme especificado no manual de instruções de montagem, serviços, segurança e uso que acompanha o equipamento.

Providenciar.

Lubrificação apropriada para todos os componentes, providenciar a correta mistura de combustível para o produto conforme instruções contidas no manual do proprietário,

Ao encaminhar o produto à Kewallents, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento.

As despesas de frete e transporte até a autorizada Kewallents mais próxima é de responsabilidade do cliente.

Obrigações Kewallents.

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido

sem ônus ao consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede Kewallents a quem o produto foi encaminhado para conserto e dependente da disponibilidade de peças para reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme código de defesa do consumidor. A Kewallents reserva-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso.