Manual Martelo Demolidor 16kg V3428 – KEWALLENTS

Especificações Técnicas

Modelo...........................................................................................................................V3428

Voltagem......................................................................................................................220/240V

Freqüência...........................................................................................................................60Hz

Potencia............................................................................................................................1300W

Peso Líquido........................................................................................................................16kg

Regras básicas de segurança

ATENÇÃO! Leia e entenda todas as instruções. Não seguir todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou sérios ferimentos.

ATENÇÃO! Esse equipamento possui dupla isolação, assim não se faz necessário o aterramento elétrico para utilização do mesmo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para operação com segurança:

- Mantenha a área de trabalho limpa. Áreas e bancadas de trabalho desorganizadas provocam acidentes.

- Tenha em conta o local de trabalho. Não exponha ferramentas elétricas à chuva. Não use ferramentas elétricas em locais úmidos ou molhados. Mantenha a área de trabalho bem iluminada. Não use ferramentas elétricas onde há risco de explosão ou incêndio.

- Proteja-se contra choques elétricos. Evite o contato com superfícies aterradas (ex.: canos, radiadores, fogões, refrigeradores).

- Mantenha as crianças afastadas. Não permita que visitantes toquem na ferramenta ou no cabo de extensão. Mantenha os visitantes afastados da área de trabalho.

- Guarde as ferramentas que não estão em uso. As ferramentas que não estão em uso devem ser guardadas num local seco, alto ou armário trancado, fora do alcance de crianças.

- Não force a ferramenta. A ferramenta fará um trabalho melhor e mais seguro na velocidade para a qual foi projetada.

- Use a ferramenta correta. Não force ferramentas pequenas ou acessórios a desempenharem o trabalho de uma ferramenta para serviços pesados. Não use ferramentas para aplicações diferentes da aplicação para a qual ela foi projetada; por exemplo, não use serras circulares para cortar galhos ou troncos de madeira.

Use roupas apropriadas. Não use roupas largas ou jóias, pois podem prender-se nas peças rotativas. É recomendável usar luvas de borracha e sapatos com solas antiderrapantes quando trabalhando ao ar livre. Use uma rede para prender os cabelos longos.

- Use óculos de segurança e protetores de ouvido. Use também uma máscara contra pó se a operação causar muita poeira.

- Não use o fio inapropriadamente. Jamais use o fio para carregar a ferramenta nem puxe-o para desligar a ferramenta da tomada. Mantenha o fio longe do calor, óleo, ou arestas cortantes.

- Trabalhe com segurança.Use braçadeiras ou uma morsa para prender a peça de trabalho. É mais seguro do que segurar com as mãos e deixará as mãos livres para operar a ferramenta.

- Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.

- Cuide bem das ferramentas. Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas para um desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios. Inspecione o fio da ferramenta periodicamente e, se estiver danificado, leve-o para ser consertado no centro de assistência técnica autorizada.  Inspecione os fios de extensão periodicamente e troque-os se estiverem danificados. Mantenha as empunhaduras secas, limpas e sem óleo ou graxa.

- Desligue a ferramenta da tomada. Desligue-a quando não estiver usando, antes de fazer a manutenção e quando trocando acessórios como lâminas, brocas e cortadores.

- Retire qualquer chave inglesa ou de ajuste. Forme o hábito de verificar sempre se as chaves inglesas e de ajuste foram retiradas da ferramenta antes de ligá-la.

AVISO:

Ao usar ferramentas elétricas, siga sempre as precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais. Leia estas instruções antes de operar a ferramenta e guarde-as para futura referência.

- Evite a ligação acidental. Não carregue uma ferramenta ligada à tomada com o dedo no interruptor. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de ligar a ferramenta na tomada.

- Use fios de extensão para trabalhos ao ar livre. Quando usando a ferramenta ao ar livre, use somente fios de extensão próprios para trabalhos ao ar livre.

- Esteja sempre atento. Preste atenção no que está fazendo e use bom senso. Não use a ferramenta quando estiver cansado.

- Verifique se há peças danificadas. Se houver protetores ou outras peças danificadas, deve-se verificar cuidadosamente para determinar se poderão desempenhar a função pretendida devidamente antes de continuar a usar a ferramenta. Verifique o alinhamento e o livre movimento das peças rotativas, a instalação, se há peças quebradas ou qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta. Protetores ou outras peças danificadas devem ser devidamente consertadas ou trocadas pelo centro de assistência técnica autorizada a menos que indicado o contrário no manual de instruções. Os interruptores defeituosos devem ser trocados pelo centro de assistência técnica autorizada. Não use a ferramenta se o interruptor não liga e/ou não desliga.

- Aviso! O uso de qualquer acessório ou extensão diferente daqueles recomendados neste manual de instruções ou no catálogo pode apresentar o risco de ferimentos pessoais.

- A manutenção da sua ferramenta deve ser realizada por um técnico qualificado. Esta ferramenta elétrica está fabricada de acordo com os requisitos relevantes de segurança. Somente um técnico qualificado deve fazer consertos usando sempre peças originais de substituição, caso contrário poderá expor o usuário a riscos graves.

- Antes de utilizar o equipamento verifique se a broca está bem fixada. Ligue o equipamento por aproximadamente 30 segundos e verifique se existe alguma vibração ou barulho anormal no funcionamento do equipamento. Caso seja constatado alguma anormalidade desligue o equipamento imediatamente e procure a assistência técnica para verificar a causa do mesmo.

MONTAGEM E REGULAGEM DE AJUSTE

ATENÇÃO: Retire sempre a ferramenta da tomada antes de montá-la ou fazer ajustes.

INSERÇÃO E REMOÇÃO DA BROCA

- Coloque a broca desejada no encaixe da ferramenta, puxando o pino de trava da ferramenta para traz e girando o mesmo 180°, assim que a ferramenta estiver devidamente encaixada repita a operação puxando e girando 180° para travar a ferramenta.

- Verifique se a ferramenta está devidamente travada antes de utilizar o equipamento.

REMOÇÃO

- Repita a operação para inserção da ferramenta

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO: Obedeça as instruções de segurança e regulamentos pertinentes.

ATENÇÃO: Certifique-se de que a ferramenta está devidamente firme antes de utilizar a ferramenta.

ATENÇÃO: Siga sempre as instruções de segurança e regulamentos aplicáveis.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de choque elétrico, assegure-se de que nenhuma água entre na ferramenta.

LIGANDO E DESLIGADO

- Para ligar a ferramenta, aperte o botão liga/desliga.

- Para desligar a ferramenta, solte o botão liga/desliga.

ESCOVA DO MOTOR

- Remova a tampa da escova e verifique as escovas de carvão regularmente. Substitua as escovas quando estiverem com 6 mm ou menos.

- Mantenha as escovas de carvão limpas para que se movam livremente no suporte. As duas escovas devem ser substituídas ao mesmo tempo.

- Remova as escovas usadas, insira as novas e prenda as tampas da escova.

LIMPEZA

ATENÇÃO: Retire a ferramenta da tomada antes de limpar o gabinete do motor com um pano. Com o motor em funcionamento, faça com que o ar seco retire as partículas de sujeira dos orifícios de ventilação pelo menos uma vez a cada semana. Use óculos protetores ao realizar o procedimento. A limpeza das peças de plástico externas pode ser feita com um pano úmido e detergente neutro. Embora estas peças tenham grande resistência a solventes, NUNCA use solvente ou abrasivos.

CUIDADOS COM A FERRAMENTA

Evite sobrecarregar a ferramenta. Quando sobrecarregada, a ferramenta sofre superaquecimento e tem sua velocidade e eficácia reduzidas. Caso esteja sobrecarregada, faça a máquina funcionar descarregada por alguns minutos até que a ventoinha embutida a faça chegar à temperatura normal. Ligar e desligar repetidamente a ferramenta, enquanto está descarregada, provocará redução da vida útil do botão e do motor.

LUBRIFICAÇÃO

ATENÇÃO: NUNCA pulverize ou aplique de nenhuma maneira lubrificantes ou solventes de limpeza dentro da ferramenta. Isto pode prejudicar seriamente a vida útil e o rendimento do aparelho e causar danos físicos.

MANUTENÇÃO

Esta ferramenta foi desenvolvida para funcionar por um longo período de tempo, com o mínimo de manutenção. Seu funcionamento contínuo e satisfatório depende de limpeza regular e de manutenção adequada. Limpe regularmente as entradas de ventilação de sua ferramenta com uma escova macia ou pano seco. Limpe regularmente a caixa protetora do motor com um pano úmido. Use somente sabão neutro e pano úmido para limpar a ferramenta. Não utilize materiais abrasivos ou que tenham em sua fórmula solventes para limpá-la. Nunca deixe entrar ou escorrer líquidos para dentro da mesma ou mergulhe quaisquer peças da ferramenta em produtos líquidos.

ADVERTÊNCIA: NUNCA ESTE PRODUTO, EM HIPÓTESE ALGUMA, DEVERÁ SER MANUSEADO POR PESSOAS SEM COMPLETA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NESTES CASOS, SE FAZ NECESSÁRIO A SUPERVISÃO DE OUTRO O QUAL DEVERÁ ASSUMIR COMPLETA RESPONSABILIDADE SOBRE OS RESULTADOS QUAIQUER QUE SEJAM..